Приложение №2

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения, составляющих централизованную систему теплоснабжения

с. Толгоек Чемальского района Республики Алтай

Задание    и    основные    мероприятия,

предусмотренные   статьей 22 Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях» №115-ФЗ от 21.07.2005 г.

Котельная с. Толгоек отапливает 3 жилых строения по адресам ул. Энергетиков, д. 1, д. 2, д. 3.

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал/год | Количество часов использования УТМ, час/год | Коэффициент использования тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Толгоек | 1,008 | 2395,4 | 5304 | 0,448 |

Установленная тепловая мощность (УТМ) котельной согласно схеме теплоснабжения составляет  1,008 Гкал/час.

Год ввода котлов в эксплуатацию – 2010; 2013.

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной (лет) -2,17.

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка по котельной с. Толгоек составляет 0,383 Гкал/час.

Общая протяженность сетей отопления

Средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 148,0 мм. Схема тепловых сетей двухтрубная. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала сетевой воды. Центральное горячее водоснабжение отсутствует.

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип теплоносителя, его парпметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исполнении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Материальная характеристика сети, м2 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/час | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления котельная с. Толгоек | вода 95/70 °C | 270 | 0,176 | 47,42 | 0,383 | 123,12 | 47,52 |

Точки подключения тепловых сетей от точки подачи (технологическое присоединение)

| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | кол. №1 | 0,159 | 23,0 | мин. вата | надземная | 2003 | тепловые сети | 95/70 °C |
| кол. №1 | кол. №2 | 0,102 | 22,0 | мин. вата | канальная | 2003 | тепловые сети | 95/70 °C |
| кол. №2 | дом №2 | 0,057 | 12,0 | мин. вата | канальная | 2012 | тепловые сети | 95/70 °C |
| кол. №2 | кол. №3 | 0,102 | 34,0 | мин. вата | канальная | 2013 | тепловые сети | 95/70 °C |
| кол. №3 | кол. №4 | 0,089 | 89,0 | мин. вата | канальная | 2013 | тепловые сети | 95/70 °C |
| кол. №4 | дом №3 | 0,057 | 50,0 | мин. вата | канальная | 2013 | тепловые сети | 95/70 °C |
| кол. №4 | дом №1 | 0,057 | 40,0 | мин. вата | канальная | 2011 | тепловые сети | 95/70 °C |

Задачи для достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения:

В соответствии с законом  «О концессионных соглашениях», по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счёт реконструировать определённое этим соглашением недвижимое имущество, и осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного соглашения.

| п/п | Наименование работ | Стоимость работ (руб.) | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт здания и оборудования котельной | 72 000 | 2015-2016г. | Ремонт штукатурки, внутренних стен, окраска, ремонт оборудования котельной |
| 3 | Капитальный ремонт здания котельной | 185 000 | 2016г. | Устройство ограждения котельной |
| 4 | Капитальный ремонт здания котельной | 50 000 | 2016г. | Ремонт штукатурки, внутренних стен, окраска, ремонт оборудования котельной |
| 5 | Капитальный ремонт здания котельной | 42 000 | 2017г. | Устройство наружной канализации, выгреба |
| 6 | Капитальный ремонт здания котельной | 185 000 | 2017г. | Устройство ограждения котельной |
| 7 | Текущий ремонт оборудования котельной | 50 000 | 2018г. | Колосники, запорная арматура |
| 8 | Капитальный ремонт здания котельной | 128 000 | 2018г. | Устройство душевой в здании котельной |
| 10 | Капремонт здания котельной | 200 000 | 2019г. | Ремонт штукатурки, наружных стен, окраска, установка дверных блоков, устройство отмостки, водоотвода. |
|  | итого | 912 000 |  |  |